|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы муниципального образования «Город Новодвинск» от __.__.____ № ____ |
| --- | --- |

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны  при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. 50-летия Октября, ул. Фронтовых бригад,

ул. Советов, ул. Добровольского, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства | Код разрешенного использования <*> |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальные размеры земельного участка – 1200 кв. м. Максимальные размеры земельного участка – 4000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. Предельное количество надземных этажей – до 4 (включая мансардный). Размещение объектов обслуживания жилой застройки - не более 15 процентов общей площади помещений дома. | 2.1.1 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. Предельное количество надземных этажей – 6. Размещение объектов обслуживания жилой застройки - не более 20 процентов общей площади помещений дома. | 2.5 |
| Социальное обслуживание | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельного участка – 10 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельное количество надземных этажей – 4. | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельного участка - 10 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельное количество надземных этажей – 4. | 3.3 |
| Гостиничное обслуживание | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельного участка - 10 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельное количество надземных этажей – 4. | 4.7 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельного участка - 10 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельное количество надземных этажей – 4. | 8.3 |
| Площадки для занятий спортом | Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м. Максимальные размеры земельного участка - 20 000 кв. м. | 5.1.3 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м. Максимальные размеры земельного участка - 5 000 кв. м. | 5.1.4 |
| Парки культуры и отдыха | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельного участка - 500 000 кв. м. | 3.6.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | не устанавливаются | 12.0 |

Указанные основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства определены во исполнение пункта 5 части 1 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 
3 метра.

Жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования 
и просвещения, допускается размещать только со стороны красных линий.

Коэффициент плотности застройки – 0,8.

____________

<*> В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412.

__________